BIOGAL Dystrybucja Sp. z o.o.

Boleszyn 7

13-308 Mroczno

www.dystrybucja.biogal.pl

Kryteria obliczania przepustowości sieci elektroenergetycznej dostępnej dla nowych przyłączeń oraz zasady przyłączania w oparciu o elastyczne umowy o przyłączenie do sieci

Podstawa prawna: art. 7 ust. 8l pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Kryteria techniczne i obliczeniowe:

Przy określaniu wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla nowych podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, OSD uwzględnia w szczególności:

- Aktualne obciążenie sieci:

Operator dokonuje analizy aktualne obciążenie elementów sieci (linii, stacji elektroenergetycznych, transformatorów) w punkcie i w otoczeniu sieciowym planowanego przyłączenia;

- Dopuszczalne obciążenie długotrwałe:

Operator dokonuje sprawdzenia, czy prąd płynący przez linie i transformatory po dodaniu nowego odbiorcy lub źródła nie przekroczy ich maksymalnych wartości granicznych;

- Kryterium spadków i wahań napięcia:

Operator ocenia czy wahania i stały spadek napięcia w punktach przyłączenia mieszczą się w normach prawnych (np. w standardach jakościowych dostaw energii);

- Zdolność zwarciowa sieci:

Operator dokonuje analizy, czy poziomy prądów zwarciowych po przyłączeniu nowych obiektów nie przekroczą wytrzymałości dynamicznej i termicznej istniejących urządzeń elektroenergetycznych;

- Bilans mocy i rezerwy transformatorowe:

Operator uwzględnia wolne moce w stacjach elektroenergetycznych (np. GPZ – Głównych Punktach Zasilających) w stanie normalnym oraz awaryjnym;

- Współczynniki jednoczesności i profil pracy:

Operator stosuje modele statystyczne dla odbiorców lub źródeł OZE określających realne wykorzystanie mocy w czasie;

- Rozbudowa oraz modernizacja sieci dystrybucyjnej

Operator uwzględnia planowaną i będącą w toku rozbudowę oraz modernizację sieci dystrybucyjnej, wynikającą z aktualnego planu rozwoju OSD;

- parametry techniczne zgłaszanej instalacji, urządzenia lub sieci:

Operator bierze pod uwagę parametry techniczne zgłaszanej instalacji, urządzenia lub sieci (moc, rodzaj źródła/odbioru, charakterystyka pracy) oraz ich wpływ na parametry jakościowe energii elektrycznej i stabilność pracy sieci;

- ograniczenia wynikające z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD):

Operator uwzględnia ograniczenia wynikające z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz obowiązujących kodeksów sieci UE (NC RfG, NC DC, NC HVDC).

Przyłączanie w oparciu o elastyczne umowy o przyłączenie do sieci na obszarach z ograniczeniami przesyłowymi:

Na obszarach sieci, na których zidentyfikowano ograniczenia przesyłowe (niewystarczającą przepustowość w standardowym trybie przyłączenia), OSD dopuszcza możliwość zawarcia elastycznej umowy o przyłączenie do sieci, umożliwiającej przyłączenie podmiotu z zastosowaniem warunków ograniczających pobór lub oddawanie mocy do sieci w określonych okresach lub do określonego poziomu, zamiast odmowy wydania warunków przyłączenia:

- czasowe ograniczenie mocy przyłączeniowej (np. w godzinach szczytu obciążenia sieci) do poziomu wynikającego z bieżącej dostępnej przepustowości;

- możliwość zdalnego sterowania / redukcji generacji lub poboru mocy przez OSD w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci;

- harmonogram dochodzenia do pełnej, docelowej mocy przyłączeniowej wraz z postępem rozbudowy/modernizacji sieci na danym obszarze;

- zasady rozliczeń i ewentualnej rekompensaty związanej z ograniczeniami nałożonymi w ramach umowy elastycznej.

Kontakt:

Szczegółowych informacji na temat możliwości przyłączenia, w tym elastycznych umów o przyłączenie do sieci, można uzyskać:

- e-mail: sekretariat@biogal.pl

- nr telefonu: +48 667 882 907